簽名SDK

FAQ

內容

1. 硬體問題	3

1.1  一接上L398S到電腦上，卻出現錯誤訊息「無法識別的USB設備」：	3

1.2 中國移動營業廳的電腦上，接上自在板和接上精綸二代身份證讀取設備，自在板完全無法進行簽名 或是 自在板只有4分之1區域才能寫字的問題：	3

1.3 在中國移動營業廳的電腦上，使用USB分線器，在桌面右下角沒有顯示自在板驅動圖示：	4

1.4 在中國移動營業廳的電腦上，使用自在板，但對方簽批軟體卻沒有顯示筆跡：	5

2. 簽名SDK軟體開發問題	5

2.1 客戶希望L398螢幕先不亮，等電腦端點擊“簽名”動作後，手寫板螢幕再亮起來。簽名完畢點擊"確認“後，螢幕再滅掉：	5

2.2 客戶使用自在板+Javascript demo，執行SelfHostComponent.exe，接著開啟服務卻出現錯誤 或 開啟Chrome沒任何回應？	6

2.3 客戶使用自在板+ActiveX demo，開啟IE browser，但網頁上的按鈕都被disable且也沒有任何反應？	9

2.4 客戶使用Active X demo，並使用IE 9出現載入控制項失敗？	11

2.5 儲存圖片的API為 Save drawing image，針對MFC或Javascript demo如何更改預設路徑？	12

2.6  L398簽名板上的確認鈕/取消鈕的回呼函數為何？	14

2.7客戶同時採購L398和E560的簽名板(但同一時間只接上1款簽名板)，簽名SDK在測試前要先點選”型號”，程式方面該如何寫，以便相容L398S, E560?	15

2.8 10吋屏L1000、L1000F，在主螢幕點選空白合同，簽名板卻只有廣告而沒有空白合同？	16

2.9 用ActiveX/MFC、JavaScript可將簽名的圖片保存到本地，但如何將簽名的圖片保存到伺服器上？	17

2.10 客戶需求：javascript demo，開啟selfhost.exe出現錯誤 “從伺服器返回一個參照”：	20

2.11 客戶需求： javascript demo，開啟selfhost.exe出現錯誤 “HTTP無法註冊 URL https://+8090/, 進程不具有此命名空間的存取權限...”：	23

3. Windows系統設定問題:	24

3.1 客戶需求：電腦為雙螢幕，接上L1000F為3個螢幕，期望可正常使用推播功能.	24

# 1. 硬體問題

1.1  一接上L398S到電腦上，卻出現錯誤訊息「無法識別的USB設備」：

一接上L398S到電腦上，卻出現錯誤訊息「無法識別的USB設備」：

客戶電腦是聯想品牌的，型號是G500,安裝的作業系統是雨木林風的Ghost版64位元WIN7系統。

ANS：

1.客戶安裝的是雨林木風GHOST版WIN7，此系統為盜版系統且精簡過內核以減小檔體積，導致USB介面驅動不完整，從而無法識別L398S簽字板。

請客戶更新USB介面驅動程式，就可以正常識別出L398S簽字板了。

請對方搜尋 "魯大師"或"驅動精靈" 任一套，它們會自動偵測電腦內的驅動是否需要升級，當升級USB設備的驅動後，就可正常使用簽名板.

2.另有一例如果客戶使用"魯大師"或"驅動精靈"升級電腦驅動後，問題仍存在.

由蒙恬改寄一套新的L398S，客戶問題則解決.

1.2 中國移動營業廳的電腦上，接上自在板和接上精綸二代身份證讀取設備，自在板完全無法進行簽名 或是 自在板只有4分之1區域才能寫字的問題：

問題描述：

1.當自在板出現4分之1區域才能寫字的問題

2.雨林木風OS Win7 32bit

完整的解決方式：

1. 遠端到客戶電腦(2016年雨林木風OS版本(Win7-32bit))，在用戶端電腦先安裝魯大師(或驅動精靈)

2. 使用魯大師進行驅動程式的偵測，一般會告知需升級哪些驅動；

1) 接著只要進行主機板驅動升級.

2) 完成升級主機板驅動後，手動重新開機，如果開機過程中發生無法進入電腦桌面時,

建議解決方法如下：

a)先按f8安全模式可進入電腦桌面

b)卸載魯大師

c)啟動選項的進入方式，在運行裡面輸入msconfig

d)看一下啟動選項裡有哪些陌生的新加入的程式吧，可以先禁止掉或刪除掉

3.當升級主機板驅動後中國移動客戶該台電腦已可正常使用自在板簽名，同時接上精綸身份證讀取設備也都可正常使用，並不會再發生原來衝突無法使用的問題.

1.3 在中國移動營業廳的電腦上，使用USB分線器，在桌面右下角沒有顯示自在板驅動圖示：

解決方式：

1. 使用USB HUB需帶有獨立電源供電，才能避免電壓不足問題。

2. 更換插口或者重新拔插。

1.4 在中國移動營業廳的電腦上，使用自在板，但對方簽批軟體卻沒有顯示筆跡：

解決方式：

原因 蒙恬驅動安裝不正確，建議卸載所有簽字板驅動再重新安裝蒙恬簽字板驅動

# 2. 簽名SDK軟體開發問題

2.1 客戶希望L398螢幕先不亮，等電腦端點擊“簽名”動作後，手寫板螢幕再亮起來。簽名完畢點擊"確認“後，螢幕再滅掉：

L398S做開發測試，目前諮詢問如下：

1、我們將手寫板插入到電腦上，螢幕一直就亮著。 客戶希望是螢幕先不亮， 等電腦端點擊“簽名”動作後，手寫板螢幕再亮起來。簽名完畢點擊"確認“後，螢幕再滅掉。

2、怎樣預設螢幕就不要亮著？螢幕亮滅的開關介面煩請告知客戶。

解決方式：

一、開發語言為MFC版本，解決方式：

參考doc目錄下的介面檔 " PenPower_Sign_API Reference(DLL)_CHS.doc"

參考doc目錄下的介面檔 " PenPower_Sign_API Reference(DLL)_CHT.doc"

1.請先接上簽名板.

2.開啟客戶的系統程式.

3.請呼叫簽名板的initial. (介面名稱：PPL398_InitialDevice)

4.請呼叫簽名板的close lcd(讓螢幕不亮). (介面名稱：PPL398_CloseLed)

5.當客戶在電腦端點選簽名動作，請呼叫簽名板的open lcd(讓螢幕亮). (介面名稱：PPL398_OpenLed)

6.簽名完成，當客戶在簽名板上點選OK按鈕，此時將收到由簽名板傳送的通知. (介面名稱：PPL398_SignatureStatusCallback)

7.(接著如果需要儲存圖片，可使用介面名稱: PPL398_SaveDrawingImage)

8.接著請呼叫簽名板的close lcd(讓螢幕不亮).

或是 客戶可使用介面名稱：PPL398_UnInitialDevice也可將螢幕關閉.

二、開發語言為JavaScript版本，解決方式：

以Javascript開發語言為例,

並參考doc目錄下的介面檔 "PenPower_Sign_Web URL Command Reference_CHS.doc"

並參考doc目錄下的介面檔 "PenPower_Sign_Web URL Command Reference_CHT.doc"

1.請先接上簽名板.

2.開啟客戶的系統程式.

3.請呼叫簽名板的initial. (介面名稱：InitialDevice)

4.請呼叫簽名板的close lcd(讓螢幕不亮). (介面名稱：)

5.當客戶在電腦端點選簽名動作，請呼叫簽名板的open lcd(讓螢幕亮). (介面名稱：OpenLCD)

6.簽名完成，當客戶在簽名板上點選OK按鈕，此時將收到由簽名板傳送的通知. (介面名稱：GetDeviceConfirmOrCancelKeyStatus)

7.(接著如果需要儲存圖片，可使用介面名稱: SaveDrawingImage)

8.客戶可使用介面名稱：UninitialDevice即可將螢幕關閉.

2.2 客戶使用自在板+Javascript demo，執行SelfHostComponent.exe，接著開啟服務卻出現錯誤 或 開啟Chrome沒任何回應？

Windows 7：

javaScript版本安裝並啟動服務，開啟服務時出現以下錯誤資訊

Windows XP：

OS版本以及.Net framework版本：

解決方式：

發現安裝的.NET framework 4.0版本是帶有 "client profile"字樣，這是屬於精簡版，請重新安裝完整的 .NET framework 4.0即可，安裝後除了有 "Client Profile" 字樣外，也需有 "Extended" 的字樣，才代表是完整版。

Win7專業版畫面(32/64 bit)：

Windows XP畫面：

2.3 客戶使用自在板+ActiveX demo，開啟IE browser，但網頁上的按鈕都被disable且也沒有任何反應？

OS為Windows 7

IE版本為9.0

這是兩個截圖，選擇nature簽名版後，任何操作都沒有反應。

解決方式：

1.請客戶使用VB demo(C:\PPSignSDK\PPSignSDK-ActiveX-V2.6.1\bin\VB6_Demo)

來試試是否可正常簽名(選擇nature並進行initail)

如果VB demo可正常簽名，代表redist目錄下的reg.bat有註冊成功.

2.如果VB demo可正常簽名，請客戶手動將IE版本升級到v11.x即可試試.

(一般更新到IE版本v11.x就可正常簽名)

2.4 客戶使用Active X demo，並使用IE 9出現載入控制項失敗？

客戶回饋:

Win7 sp1-64bit，ocx註冊過，集成IE網頁版demo載入控制項報錯:

ANS：

請客戶由IE9升級為IE11即可解決.

2.5 儲存圖片的API為 Save drawing image，針對MFC或Javascript demo如何更改預設路徑？

ANS：

以MFC等DLL版本來說：

以L398簽名板為例，所使用的API function如下，只需將source code內的預設路徑修改為所需要的"絕對路徑"即可. 在C 或 D槽或網路上其它位置.

注意: 請注意電腦許可權問題，避免簽字圖片沒儲存到指定的路徑.

PPL398_SaveDrawingImage

儲存L398畫布內容至圖檔。

LONG PPL398_SaveDrawingImage(

DEVICE_TYPE_ID deviceID,

ULONG ulFormat,

wchar_t* DestFileName,

LONG dpiLevel)

Parameter

deviceID

[in]  設備類型ID

ulFormat

[in]  儲存圖檔類型

DestFileName

[in]  儲存圖檔檔案名

dpiLevel

[in]  保存的圖像的解析度等級。0～1

共兩個級別：150、300 DPI

Remark

儲存的支援格是有BMP/JPG/PNG/GIF/TIFF五種格式

DestFileName為圖檔的完整檔案名

Return value

參閱回傳值定義

以JavaScript等DLL版本來說：

需求假設使用E550/E560簽名板，需要更改簽名檔預設儲存路徑為 "G:\根目錄"

請先到路徑：C:\PPSignSDK\PPSignSDK-DLL-V2.4.1\demo\JavaScript\WebSample\scripts

請在範例e560.js檔案內，localPath內加上絕對路徑即可。

注意: 請注意電腦許可權問題，避免簽字圖片沒儲存到指定的路徑.

// save drawing images

function saveDrawing() {

var getsdType = $('#sdType').val();

var getsdDpi = $('#sdDpi').val();

var localPath = 'G:\\DrawImage_' + generateString(5);

2.6  L398簽名板上的確認鈕/取消鈕的回呼函數為何？

ANS：

以L398簽名板為例,

一、如果使用的開發語言非JavaScript：

1.請參考文件 "PenPower_Sign_API Reference(DLL)_CHS.doc"

API如下：

PPL398_SignatureStatusCallback

2.同時請參考demo目錄下的原始程式碼source code.

二、如果使用的開發語言是JavaScript：

1.參考文件 "PenPower_Sign_Web URL Command Reference_CHS.doc"

API如下：

PPL398_GetDeviceConfirmOrCancelKeyStatus

2.同時請參考demo目錄下的原始程式碼source code.

2.7客戶同時採購L398和E560的簽名板(但同一時間只接上1款簽名板)，簽名SDK在測試前要先點選”型號”，程式方面該如何寫，以便相容L398S, E560?

ANS：

1. 針對L398和E560的簽名板，客戶可選擇L398進行 initial，兩款都是共通的並可正常使用.

2. 針對非L398和E560的簽名板，客戶可參考下列API 簽名板initial device id，使用輪詢方式偵測已購買的簽名板，當偵測到該簽名板即可直接記錄該款id.

2.8 10吋屏L1000、L1000F，在主螢幕點選空白合同，簽名板卻只有廣告而沒有空白合同？

客戶問題：

1) \bin\ActiveX_PushWebContent_Demo開啟index.html，可正常將廣告投射到簽名板.

2) 但點選多次「空白合同」按鈕，在簽名板內不會出現空白合同，而是只有廣告.

解決方式：

當開啟index.html，請在主螢幕及簽名板兩邊，要手動允許下列「ActiveX控制項」才可正常操作.

2.9 用ActiveX/MFC、JavaScript可將簽名的圖片保存到本地，但如何將簽名的圖片保存到伺服器上？

ANS：

一、用ActiveX/MFC：

將簽字檔上傳到伺服器，一般有2種方式：

1.將簽字圖片加密為base64字串(如下列介面名稱)，並將字串上傳到伺服器後，再自行將字串使用base64標準格式解密後，再保存簽字圖片到伺服器內.

2. 另一種方式：可使用蒙恬的SaveDrawingImage介面(如下列介面名稱)將簽名圖片存在本地端，再自行透過上傳工具，將簽字檔上傳到 server.

補充說明：網路上可搜尋到很多的 上傳檔到後臺的方式，但這部份不屬於簽名SDK，所以並沒有提供.

二、用Javascript：

將簽字檔上傳到伺服器，一般有2種方式：

1.將簽字圖片加密為base64字串(介面名稱：Encode)，並將字串上傳到伺服器後，再自行將字串使用base64標準格式解密後，再保存簽字圖片到伺服器內.

補充說明：

客戶只需用到蒙恬的encode功能，其參數為：哪一種圖片格式

至於decode功能，如果要將字串傳送到伺服器，請使用標準的base64 decode解密功能將圖片自行解密(並不需要參考蒙恬的decode功能)：請確認使用原本encode的圖片格式 及 圖片要儲存在伺服器的哪一個位置路徑即可

2. 另一種方式：可使用蒙恬的savedrawingimage介面(介面名稱：SaveDrawingImage)，將簽名圖片存在本地端，再自行透過上傳工具，將簽字檔上傳到 server.

補充說明：網路上可搜尋到很多的 上傳檔到後臺的伺服器方式，但這部份不屬於簽名SDK，所以並沒有提供.

2.10 客戶需求：javascript demo，開啟selfhost.exe出現錯誤 “從伺服器返回一個參照”：

客戶說明：

客戶執行selfhost.exe元件出現錯誤訊息，重新安裝 .NET framework 4.0 或 v4.0完整版都有相同錯誤.

客戶使用系統管理者帳戶.

在兩台Windows 7都有相同錯誤.

ANS：

1.這是客戶環境設定UAC所致，請參考下列解法。

https://www.itread01.com/p/910529.html

2.當客戶關了UAC仍有相同錯誤，所以請客戶測試：

1)請參考Javascript 內的ReadMe_CHS.txt (C:\PPSignSDK\PPSignSDK-DLL-V2.4.1\redist\JavaScript)

確認是否8080 port或 8090 port有開啟.

2)將防火牆/防毒軟體先關閉試試.

3)另請幫忙測試WPF demo程式 / WinForm demo程式是否可正常使用，這兩支demo和.net framework也有關係

位置：

C:\PPSignSDK\PPSignSDK-DLL-V2.4.1\bin\WPF_Demo

C:\PPSignSDK\PPSignSDK-DLL-V2.4.1\bin\WinForm_Demo

2.11 客戶需求： javascript demo，開啟selfhost.exe出現錯誤 “HTTP無法註冊 URL https://+8090/, 進程不具有此命名空間的存取權限...”：

ANS：

1.請參考Javascript 內的ReadMe_CHS.txt的設定方式 (路徑C:\PPSignSDK\PPSignSDK-DLL-V2.4.1\redist\JavaScript\ReadMe_CHS.txt)

同時請確認8080 port或 8090 port是否有開啟.

2.將防火牆/防毒軟體先關閉試試.

# 3. Windows系統設定問題:

3.1 客戶需求：電腦為雙螢幕，接上L1000F為3個螢幕，期望可正常使用推播功能.

ANS：

下列兩種設定方式，請選擇其中一種使用推播功能.

一、使用擴展方式：

1.請到「設定」->「顯示」->「多顯示器位置」->選擇「擴展1和2上的桌面」

2.請調整為簽名板必須放在電腦主螢幕的右邊(簽名板當作是擴展螢幕)

3.請參考下列操作影片demo：

http://download.penpower.net/jack/20181025_video1.7z

二、或是 使用複製方式：

1.請到「設定」->「顯示」->「多顯示器位置」->選擇「複製1和2上的桌面」

2.請調整為簽名板必須放在電腦主螢幕的右邊(簽名板當作是擴展螢幕)

3.請參考下列操作影片demo：

http://download.penpower.net/jack/20181025_video2.7z