自在蒙恬笔产品维护手册

一、使用时注意事项：

1. 蒙恬笔具有模拟鼠标功能，即在开机状态下具有与鼠标相同的功用，故在未启动签名窗口时，在手写板上划动蒙恬笔会使鼠标箭头移动。

2. 为避免客户使用蒙恬笔抢占鼠标操作及减少笔尖磨损，在未启动签名窗口及签名过程结束后，应将手写笔放回手写板背面卡槽内（笔尖朝向笔尖护夹处）。

3. 在弹出签名窗口后，营业员无需用鼠标点击签名窗口，在客户将手写笔移至手写板签名区域内时，鼠标焦点会自动移进签名窗口的对应区域。

4. 启动签名窗口后、客户签名前，签名窗口中的“确定”键为灰化状态，若为非灰化状态，表明营业员有在该界面内点击过，故应点击“清除”键，以使“确定”键恢复为灰化状态，供客户进行签名。

5. 电脑连接手写板后会在显示器的右下角显示如下红框中标识的图标

若未显示该图标，则表示本机尚未安装手写板驱动，或未能安装成功，需重新安装驱动。

二、、常见问题解决：

1. 点击“签名”按钮后，弹出如下窗口

提示：系统未找到硬件设备。表明手写板的USB接口可能出现松动现象，此时应将接口插严或重新插拔。

2. 在未使用手写板的状态下，手写板上的感应灯不停闪烁，此时应将手写板拔出，再重新插上电脑。

三、驱动的安装与卸载：

手写板驱动安装方式说明：

1.	如PC内有安装之前旧版手写板驱动，请先卸载旧手写板程序，再进行安装。

2.	双击安装文件，完成驱动程序安装。

3.	插上自在蒙恬笔，扫描硬件驱动完成后将其拔下。

4.	重新启动计算机。

5.	重新插上自在蒙恬笔，待提示硬件驱动安装完成，便可使用。

手写板驱动卸载方式说明：

1. 命令行窗口（cmd）中输入如下命令：C:\WINDOWS\SetupX32.EXE  /@SetupExt\Tablet

2. 检查C:\WINDOWS\system32 中WTClient.exe是否不见。

3. 重开机完成手写板驱动卸载。

四、手写笔硬件的更换：

- 将自在蒙恬笔背面胶垫拿掉

- 将背面四棵螺丝钉炫拧下来

- 将背板打开

- 将USB线笔杆线总成拔掉

- 将新总成连接好，注意插回方向

- 按照拆装步骤安装好即可。

北京蒙恬科技有限公司

2018年7月13日